Приложение 1

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального образования

Туапсинский район

от________________№ ________

ПОЛОЖЕНИЕ

о муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения на территории муниципального образования Туапсинский район

- Общие положения.

  - Положение  о муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения на территории муниципального образования Туапсинский район (далее - Положение) разработано в соответствии с:

Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;

Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2007 г. № 804 «Об утверждении Положения о гражданской обороне в Российской Федерации»

постановлением Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. № 417 «Об утверждении Правил поведения, обязательных для исполнения гражданами и организациями, при введении режима повышенной готовности и чрезвычайной ситуации»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2016 г. № 969 «Об утверждении требований к функциональным свойствам технических средств обеспечения безопасности и Правил обязательной сертификации технических средств обеспечения транспортной безопасности»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 9 декабря 2014 г. № 1342 «О порядке оказания услуг телефонной связи»;

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 2322 «О порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления с операторами связи и редакциями средств массовой информации в целях оповещения населения о возникающих опасностях»;

распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 2004 г. № 1327-р «Об организации обеспечения граждан информацией о чрезвычайных ситуациях и угрозе террористических актов с использованием современных технических средств массовой информации»;

приказом министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения»;

приказом министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 578/365 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения»;

законом Краснодарского края от 13 июля 1998 г. № 135-K3 «О защите населения и территорий Краснодарского края от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

приказом министерства гражданской обороны и чрезвычайной ситуации Краснодарского края от 12 марта 2021 г. № 37 «О системах оповещения населения Краснодарского края»;

сводом правил СП 165.1325800.2014 «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне»;

сводом правил СП 133.13330.2012 «Сети проводного радиовещания и оповещения в зданиях и сооружениях. Нормы проектирования»;

сводом правил СП 134.13330.2012 «Системы электросвязи зданий и сооружений. Основные положения проектирования»;

методическими рекомендациями по созданию и реконструкции систем оповещения, утвержденными протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 19 февраля 2021 г. № 1.

  - В настоящем Положении используются основные понятия, установленные федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и от 12 февраля 1998 г. 28-ФЗ «О гражданской обороне», положениями о системах оповещения и об эксплуатационно-техническом обеспечении, а также следующие термины, определения и сокращения:

автомобиль - экипаж на специальных автомобилях, оборудованных громкоговорящей аппаратурой;

администрация МО - администрация муниципального образования Туапсинский район;

АСО «Рупор-16» - автоматизированная система оповещения руководящего состава муниципального образования Туапсинский район и сил Туапсинского звена ТП РСЧС для доведения сигналов оповещения и (или) экстренной информации до населения, созданная на многоканальной системе автоматизированного оповещения абонентов по каналам связи и сетям передачи данных;

ГО - гражданская оборона;

КСЭОН – комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

РАСЦО – региональная автоматизированная система централизованного оповещения;

КЧС и ПБ - комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Туапсинский район;

ЕДДС – единая дежурно-диспетчерская служба муниципального казенного учреждения «Спасательная служба Туапсинского района»;

ДДС - дежурно-диспетчерская служба предприятия объекта, учреждения;

ПАСО – поисковый аварийно-спасательный отряд муниципального казенного учреждения «Спасательная служба Туапсинского района» муниципального образования Туапсинский район;

МАСЦО - муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения населения муниципального образования Туапсинский район;

Муниципальное звено ТП РСЧС – Туапсинское звено территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

Муниципальное образование - муниципальное образование Туапсинский район;

Население - население муниципального образования Туапсинский  район;

План ГО - план гражданской обороны и защиты населения муниципального образования Туапсинский район;

План действий по ПЛЧС - план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального образования Туапсинский район;

Подвижное речевое оповещение - оповещение населения с использованием громкоговорящих средств на подвижных объектах;

Работники - руководящий состав и работники администрации муниципального образования Туапсинский район, администраций городских и сельских поселений, члены комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Туапсинский район;

РСЧС - единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

ТСО - технические средства оповещения населения;

ЛСО (ОСО) - локальная (объектовая) система оповещения;

Отдел – отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Туапсинский район;

ЧС - чрезвычайная ситуация природного и техногенного характера;

Генеральный подрядчик (исполнитель работ) – лица представляющие организацию, на которую возложены полномочия выполнения работ, согласно муниципальному контракту на приобретение оборудования, монтаж и пуско-наладочные работы муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

  - Положение определяет назначение, задачи и требования к муниципальной автоматизированной системе централизованного оповещения населения муниципального образования Туапсинский район, порядок её создания (реконструкции), задействования и поддержания в состоянии постоянной готовности.

  - Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях - это доведение до населения сигналов оповещения и экстренной информации об опасностях, возникающих при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите.

Сигнал оповещения является командой для проведения мероприятий по ГО и защите населения от ЧС природного и техногенного характера органами управления и силами гражданской обороны, звена ТП РСЧС муниципального образования, а также для применения населением средств и способов защиты.

Экстренная информация о фактических и прогнозируемых опасных природных явлениях, техногенных процессах, загрязнении окружающей среды, заболеваниях, которые могут угрожать жизни или здоровью граждан, а также правилах поведения и способах защиты незамедлительно передается по МАСЦО.

  - МАСЦО включается в систему управления ГО и РСЧС, обеспечивающую доведение до населения, органов управления и сил ГО и РСЧС сигналов оповещения и (или) экстренной информации, и состоит из комбинации взаимодействующих элементов, состоящих из специальных программно-технических средств оповещения, средств КСЭОН, РАСЦО и оповещения населения в местах массового пребывания людей,  громкоговорящих средств на подвижных объектах, мобильных и носимых средств оповещения, АСО «Рупор-16», а также обеспечивающих её функционирование каналов, линий связи и сетей передачи данных единой сети электросвязи Российской Федерации.

  - МАСЦО должна соответствовать требованиям, изложенным в приложении 1 к Положению о системах оповещения населения, утвержденному приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

Системы оповещения населения на территории муниципального образования создаются на следующих уровнях функционирования звена ТП РСЧС муниципального образования:

1) на муниципальном уровне - муниципальная автоматизированная система централизованного оповещения;

2) на объектовом уровне – локальные и объектовые системы оповещения;

3) в жилых зданиях - системы этажного оповещения жителей жилых домов.

1.7. МАСЦО создает администрация муниципального образования Туапсинский район.

Границами зон действия МАСЦО является административная граница муниципального образования Туапсинский район.

Создание и поддержание в состоянии постоянной готовности систем оповещения населения является составной частью комплекса мероприятий, проводимых администрацией муниципального образования Туапсинский район по подготовке и ведению ГО, предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера.

  - КСЭОН создается на муниципальном уровне администрацией муниципального образования Туапсинский район.

Границами зоны действия КСЭОН являются границы зоны экстренного оповещения населения.

  - АСО «Рупор – 16» создается администрацией МО и действует в целях доведения до руководящего состава муниципального образования и сил Туапсинского звена ТП РСЧС сигналов оповещения и (или) экстренной информации до людей, находящихся в зонах экстренного оповещения населения.

  - ЛСО создают организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты I и II классов опасности, особо радиационно-опасные и ядерно-опасные производства и объекты, последствия аварий на которых могут причинить вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность за пределами их территорий в зонах воздействия поражающих факторов, а также гидротехнические сооружения чрезвычайно высокой опасности и гидротехнические сооружения высокой опасности.

Организации оповещают работников организации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, а также иных граждан, находящихся на территории организации.

Границами зоны действия ЛСО являются границы территории (зон) воздействия поражающих факторов, определяемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, от аварий на опасных производственных объектах I и II классов опасности, особо радиационно- опасных и ядерно-опасных производствах и объектах, на гидротехнических сооружениях чрезвычайно высокой опасности и гидротехнических сооружениях высокой опасности, которые могут причинять вред жизни и здоровью населения, проживающего или осуществляющего хозяйственную деятельность за пределами их территорий (для гидротехнических сооружений чрезвычайно высокой опасности и гидротехнических сооружениях высокой опасности - в нижнем бьефе, в зонах затопления на расстоянии до 6 км от объектов).

  - Объектовые системы оповещения создают организации, имеющие объекты с численностью одномоментно находящихся людей (включая персонал) более 50 человек, а также социально значимые объекты и объекты жизнеобеспечения населения вне зависимости от численности одномоментно находящихся людей.

При задействовании ОСО для оповещения сотрудников организации и посетителей должностное лицо данной организации, ответственное за вопросы оповещения, незамедлительно доводит до ЕДДС причину и время задействования объектовой системы оповещения.

2. Назначение, основные задачи и функции МАСЦО.

  - Основной задачей МАСЦО является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до:

2.1.1. Руководящего состава ГО и звена ТП РСЧС муниципального образования.

2.1.2. Сил ГО и звена ТП РСЧС муниципального образования.

2.1.3. Дежурных (дежурно-диспетчерских) служб организаций и дежурных служб (руководителей) социально значимых объектов.

2.1.4. Людей, находящихся на территории муниципального образования Туапсинский район.

  - Функциями, выполняемыми МАСЦО, являются:

2.2.1. Приём сигналов оповещения и экстренной информации от систем оповещения населения вышестоящего уровня.

2.2.2. Включение (запуск) систем оповещения не менее чем с одного пункта управления ГО и РСЧС для муниципальных и локальных систем оповещения.

2.2.3. Взаимное автоматическое (автоматизированное) уведомление пунктов управления ГО и РСЧС одного уровня о задействовании системы оповещения населения.

2.2.4. Автономное (децентрализованное) управление муниципальными, локальными системами оповещения и КСЭОН.

2.2.5. Автоматический, автоматизированный и ручной режимы запуска системы оповещения населения.

2.2.6. Обмен информацией со взаимодействующими системами, в том числе мониторинга природных и техногенных ЧС в автоматическом, автоматизированном и ручном режимах.

2.2.7. Подготовка и хранение аудио-, аудиовизуальных и буквенно-цифровых сообщений, программ оповещения, вариантов (сценариев) и режимов запуска МАСЦО и технических средств оповещения.

2.2.8. Формирование, передача сигналов оповещения и экстренной информации, аудио-, аудиовизуальных, буквенно-цифровых сообщений.

2.2.9. Передача и сбор автоматических и ручных подтверждений о приеме сигнала оповещения и экстренной информации.

2.2.10. Установка вида сигнала (оповещения, управления, другой) и типа сигнала (основной, проверочный).

2.2.11. Оперативный ввод сигнала оповещения и экстренной информации или редактирование ранее записанного сигнала оповещения и экстренной  информации.

2.2.12. Приостановка или отмена выполнения сеанса (сценария) оповещения по команде.

2.2.13. Контроль и визуализация хода оповещения в реальном времени с отображением списка оповещаемых объектов, типа сигнала оповещения, состояния оповещения, результирующего времени оповещения для каждого объекта, а также каналов, по которым проведено оповещение.

2.2.14. Приоритет передачи сигналов оповещения вышестоящего уровня по отношению к нижестоящему.

2.2.15. Контроль и визуализация состояния ТСО и каналов связи.

2.2.16. Защита от несанкционированного доступа.

2.2.17. Документирование выполнения ТСО действий (процессов, функций, алгоритмов) в ходе оповещения населения (проверки МАСЦО) на бумажном и электронном (USB-накопитель, жёсткий диск, оптический диск) носителях.

  - Порядок хранения информации документирования определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, актами федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, актами исполнительных органов государственной власти Краснодарского края.

Срок хранения информации документирования составляет не менее трёх лет. Формат сохраняемой информации документирования определяется применяемыми в системе оповещения населения ТСО.

2.4. Основной задачей СЭОН является обеспечение доведения сигналов оповещения и экстренной информации до людей, находящихся в зонах экстренного оповещения населения, а также органов повседневного управления муниципального звена ТП РСЧС.

2.5. Основной задачей АСО «Рупор - 3» является автоматизированное оповещение руководящего состава муниципального образования Туапсинский район и сил Туапсинского звена ТП РСЧС с доведением сигналов оповещения и (или) экстренной информации до населения.

Список членов комиссий: ЧС и ПБ, эвакуационной и повышения устойчивости функционирования Управление представляет в ЕДДС.

3. Создание, реконструкция

и совершенствование (модернизация) МАСЦО.

Создание, реконструкция и совершенствование (модернизация) МАСЦО производится согласно пункту 3 «Методических рекомендаций по созданию и реконструкции систем оповещения» министерства Российской федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидаций последствий стихийных бедствий, утвержденных протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 19 февраля 2021 г. № 1.

Оформление, ведение (внесение изменений и корректировка), хранение паспорта МАСЦО возлагается на ЕДДС.

Паспорт на систему оповещения населения разрабатывается по форме, рекомендованной Положением о системах оповещения населения,  утвержденным совместным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых   коммуникаций   Российской  Федерации   от  31  июля  2020  г.  № 578/365 и подписывается руководителем Отдела, в полномочия которого входят вопросы создания и поддержания в готовности этой системы оповещения населения и утверждается заместителем главы муниципального образования Туапсинский район, в полномочия которого входят вопросы создания и поддержания в готовности этой системы оповещения населения соответственно.

Паспорт на систему оповещения населения уточняется по мере изменения данных и параметров (характеристик) системы оповещения населения, по результатам итоговых комплексных проверок системы оповещения населения, но не реже чем один раз в год в соответствии с требованиями Положения о системах оповещения населения и Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения, утвержденного совместным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 579/366.

Для визуализации зон оповещения МАСЦО ЕДДС разрабатывает карту местности с нанесенными на нее зонами оповещения оконечных устройств. Карта может быть разработана в электронном виде.

4. Порядок ввода в эксплуатацию МАСЦО.

4.1. Порядок ввода в эксплуатацию МАСЦО разработан в соответствии с Методическими рекомендациями по созданию, реконструкции систем оповещения населения, утвержденными протоколом заседания рабочей группы Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по координации создания и поддержания в постоянной готовности систем оповещения населения от 19 февраля 2021 г. № 1 (далее - Методически рекомендации), определяет формирование, функционирование и деятельность работы комиссии по приемке оконечных средств оповещения (технических средств оповещения) и проведения мероприятий по вводу в эксплуатацию МАСЦО.

4.2. В состав комиссии входят представители:

4.2.1. Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Туапсинский район.

4.2.2. МКУ «Спасательная служба Туапсинского района»

4.2.3. Ситуационного центра (Служба «112»).

4.2.4. Главы городских и сельских поселений муниципального образования Туапсинский район

4.3. Председателем комиссии назначается начальник отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Туапсинский район, в полномочия которого входят вопросы организации ГО и ЧС в муниципальном образовании Туапсинский район.

Секретарем комиссии назначается главный специалист МКУ «Спасательная служба Туапсинского района».

Секретарем комиссии разрабатывается план работы комиссии, который утверждается председателем комиссии.

Необходимые условия для работы приемочной комиссии создает генеральный подрядчик (исполнитель работ).

Работу комиссии организует отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Туапсинский район

4.4. В ходе работы приемочная комиссия, в соответствии с техническим заданием и методикой приемо-сдаточных испытаний проводит обследование (проверяет состав и функционирование) системы оповещения населения, выполняет проверку функциональных свойств оконечных средств оповещения (в соответствии с зонами звукопокрытия оконечных средств звукового оповещения) и проверяет наличие следующих документов:

4.4.1. Согласованных с Главным управлением МЧС России по Краснодарскому краю технического задания и проектно-сметной документации на МАСЦО.

4.4.2. Согласованных с Министерством гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края технического задания и проектно-сметной документации на МАСЦО.

4.4.3. Перечня используемых ТСО с указанием их наименования (типа) и серийного номера.

4.4.4. Утвержденного акта (протокола) по результатам испытания МАСЦО, проведенных генеральным подрядчиком (исполнителем работ) до предъявления его к приемке в эксплуатацию.

4.4.5. Комплекта эксплуатационной документации на МАСЦО, включая инструкции по эксплуатации ТСО.

4.4.6. Разрешений на использование радиочастот и на эксплуатацию радиоэлектронных средств (при необходимости).

Комиссия проверяет соответствие вводимой в эксплуатацию МАСЦО утвержденной проектно-сметной документации. В случае расхождения с проектно-сметной документацией генеральным подрядчиком (исполнителем работ) принимаются меры по доработке МАСЦО в соответствии с проектно-сметной документацией. При обнаружении комиссией  генеральным подрядчиком (исполнителем работ) в проектно-сметной документации неточностей, в результате которых созданная система оповещения населения не выполняет заданных требований - в проектно-сметную документацию вносятся необходимые дополнения (уточнения, изменения), а система дорабатывается.

По результатам работы комиссия оформляет акт (приложение 1 к настоящему Положению) с выводами и предложениями о возможности (невозможности) приема МАСЦО в эксплуатацию (при невозможности приема в акте указываются обоснованные причины).

Акт утверждается председателем комиссии.

Приложением к акту является план-график устранения недостатков (при наличии таковых), препятствующих началу эксплуатации МАСЦО, подготовленный генеральным подрядчиком (исполнителем работ) совместно с заказчиком работ.

Юридической основой принятия МАСЦО в эксплуатацию является распорядительный документ администрации муниципального образования Туапсинский район о принятии МАСЦО в эксплуатацию и организации ее эксплуатации в составе ТП РСЧС. Распорядительный документ принимается на основании положительных выводов акта приемочной комиссии.

Допускается, при необходимости, проведение в течение 2-3 месяцев опытной эксплуатации МАСЦО.

В ходе которой должны быть подтверждены соответствие фактических значений характеристик МАСЦО заданным и готовность персонала ЕДДС к работе в условиях функционирования МАСЦО и, при необходимости, доработана МАСЦО и документация.

После завершения опытной эксплуатации повторно организуются и проводятся испытания МАСЦО, по результатам которых принимается решение о вводе ее в эксплуатацию.

На принятую в эксплуатацию МАСЦО отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Туапсинский район оформляет паспорт по форме, рекомендованной совместным приказом МЧС России и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России от 31 июля 2020 г. № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения».

Оформление, ведение (внесение изменений и корректировка), хранение паспорта МАСЦО возлагается на Отдел по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Туапсинский район.

После проведения комплексной проверки систем оповещения населения (РАСЦО и ЛСО, МАСЦО, КСЭОН) разрабатывается паспорт на систему оповещения населения по форме, рекомендованной Положением о системах оповещения населения, утвержденным совместным приказом МЧС России и Минцифры России от 31 июля 2020 г. № 578/365 и подписывается руководителем Отдела, в полномочия которого входят вопросы создания и поддержания в готовности этой системы оповещения населения и утверждается заместителем главы администрации муниципального образования Туапсинский район, в полномочия которого входят вопросы создания и поддержания в готовности этой системы оповещения населения соответственно.

5. Порядок задействования системы оповещения населения.

  - Задействование МАСЦО по назначению осуществляется в соответствии с Положением о системах оповещения населения, утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», а также Планом ГО и Планом действий по ПЛЧС муниципального образования Туапсинский район.

Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения и определении способов и сроков оповещения населения осуществляется Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования Туапсинский район (далее - КЧС и ОПБ).

Отдел, ЕДДС, операторы связи и редакции средств массовой информации проводят комплекс организационно - технических мероприятий по исключению несанкционированной передачи сигналов оповещения и экстренной информации.

  - Дежурная смена ЕДДС получив в системе управления ГО и сил Туапсинского звена ТП РСЧС, сигналы оповещения и (или) экстренную информацию, подтверждает получение и немедленно доводит их до Главы муниципального образования Туапсинский район, заместителя главы муниципального образования Туапсинский район (курирующего деятельность ГО), руководителя Отдела, начальника  Ситуационного центра (Служба «112»), руководителей организаций (собственников объектов, производств, гидротехнических сооружений), на территории которых могут возникнуть или возникли ЧС, а также органов управления и сил Туапсинского звена ТП РСЧС.

Решение на задействование МАСЦО принимается главой муниципального образования Туапсинский район (председателем КЧС и ОПБ), а в его отсутствие лицом, исполняющим его обязанности, принимаемым в форме поручения.

Решение на задействование локальной (объектовой) системы оповещения принимается руководителем организации, на объектах которой развернута локальная (объектовая) система оповещения (лицом, его замещающим).

Руководители работ по ликвидации ЧС по согласованию с администрацией и организациями, на территориях которых возникла ЧС, устанавливают границы зоны ЧС, порядок и особенности действий по её локализации, а также принимают решения по проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ.

КСЭОН задействуется в автоматическом, автоматизированном или ручном режимах по решению Главы муниципального образования Туапсинский район (председателя КЧС и ОПБ), принимаемым в форме поручения.

Порядок задействования АСО определяется в соответствии с инструкцией по порядку задействования АСО «Рупор-16».

  - Порядок действий ЕДДС, а также операторов связи, редакций средств массовой информации при передаче сигналов оповещения и экстренной информации определяется действующим законодательством Российской Федерации, в том числе постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2020 г. № 2322 «О порядке взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления с операторами связи и редакциями средств массовой информации в целях оповещения населения о возникающих опасностях».

  - Передача сигналов оповещения и экстренной информации до людей, находящихся в зонах экстренного оповещения населения с использованием МАСЦО может осуществляться в автоматическом, автоматизированном либо ручном режимах функционирования.

В автоматическом режиме функционирования МАСЦО включается (запускается) по заранее установленным программам при получении установленных сигналов (команд) от систем оповещения населения вышестоящего уровня или непосредственно от систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов без участия соответствующих дежурных (дежурно-диспетчерских) служб, ответственных за включение (запуск) систем оповещения населения.

В автоматизированном режиме функционирования включение (запуск) МАСЦО осуществляет дежурная смена ЕДДС с автоматизированных рабочих мест при поступлении установленных сигналов (команд) и распоряжений.

В ручном режиме функционирования:

1) ЕДДС осуществляют включение (запуск) оконечных средств оповещения непосредственно с мест их установки, а также направляет заявки операторам связи и (или) редакциям средств массовой информации на передачу сигналов оповещения и экстренной информации до людей, находящихся в зонах экстренного оповещения населения в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2) Задействуются громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.

Основной режим функционирования МАСЦО - автоматизированный.

Приоритетный режим функционирования определяется исходя из обстановки, складывающейся при угрозе или возникновении ЧС на территории муниципального образования Туапсинский район в соответствии с настоящим Положением, Планом ГО и Планом действий по предупреждению и ликвидации ЧС.

  - Передача сигналов оповещения и экстренной информации населению осуществляется подачей сигнала «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!» путём включения сетей электрических, электронных сирен и мощных акустических систем длительностью до 3 минут с последующей передачей по сетям связи, в том числе сетям связи телерадиовещания, через радиовещательные и телевизионные передающие станции операторов связи и организаций телерадиовещания с перерывом вещательных программ аудио- и (или) аудиовизуальных сообщений длительностью не более 5 минут (для сетей связи подвижной радиотелефонной связи - сообщений объёмом не более 134 символов русского алфавита, включая цифры, пробелы и знаки препинания).

Сигналы оповещения и экстренная информации передаются непосредственно с рабочих мест дежурных ЕДДС органов повседневного управления РСЧС.

Допускается трехкратное повторение этих сообщений (для сетей подвижной радиотелефонной связи – повтор передачи сообщения осуществляется не ранее, чем закончится передача предыдущего сообщения).

Типовые аудио- и аудиовизуальные, а также текстовые сообщения населению о фактических и прогнозируемых чрезвычайных ситуациях готовятся заблаговременно Управлением совместно с ЕДДС (приложение 2 к Положению).

  - Для обеспечения своевременной передачи населению сигналов оповещения и экстренной информации комплексно на территории муниципального образования Туапсинский район могут использоваться:

5.6.1. Сети электрических, электронных сирен и мощных акустических систем.

5.6.2. Сети проводного радиовещания.

5.6.3. Сети уличной радиофикации.

5.6.4. Сети кабельного телерадиовещания.

5.6.5. Сети эфирного телерадиовещания.

5.6.6. Сети подвижной радиотелефонной связи.

5.6.7. Сети местной телефонной связи.

5.6.8. Сети связи операторов связи и ведомственные.

5.6.9. Сети систем персонального радиовызова.

5.6.10. Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет».

5.6.11. Громкоговорящие средства на подвижных объектах, мобильные и носимые средства оповещения.

5.7. Подвижное речевое оповещение организуется в пределах территории муниципального образования Туапсинский район:

5.7.1. В зоне экстренного оповещения населения в случае отказа технических устройств КСЭОН в целом или её отдельных оконечных средств.

5.7.2. В зонах, не охваченных оконечными устройствами МАСЦО.

5.7.3. В зонах, охваченных оконечными устройствами МАСЦО при отказе технических устройств МАСЦО в целом или её отдельных оконечных устройств.

5.8. Для организации и проведения подвижного речевого оповещения привлекаются органы управления, силы и средства ГО и муниципального звена ТП РСЧС.

5.9. Для осуществления подвижного речевого оповещения привлекаются автомобили от ОМВД России по Туапсинскому району (по согласованию), 6 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (по согласованию), МКУ «Спасательная служба Туапсинского района» для передачи населению сигналов оповещения и экстренной информации об угрозе возникновения или возникновении ЧС.

5.10. Рассмотрение вопросов об организации оповещения населения и определении способов и сроков оповещения населения осуществляется КЧС и ОПБ.

5.11. Порядок действий оперативного дежурного ЕДДС:

5.11.1. При помощи АСО «Рупор-16» проводит сбор членов КЧС и ОПБ.

5.11.2. Передаёт информацию о проведении оповещения главе муниципального образования Туапсинский район, главам администраций городских и сельских поселений Туапсинского района, на территории которых расположены зоны проведения оповещения, границы зон оповещения и количество привлекаемых подвижных средств (автомобилей).

5.11.3. Доводит информацию об угрозе возникновения или возникновении ЧС, проведении оповещения, количестве привлекаемых автомобилей, места сбора и маршрутах проведения оповещения подвижными средствами через  оперативного дежурного ЕДДС до начальника отдела по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Туапсинский район.

5.12. Для координации проведения оповещения населения с помощью автомобилей администраций городских и сельских поселений, главами этих поселений создаются оперативные группы в составе не менее двух человек. Время на развёртывание оперативных групп в рабочее время - 30 минут, в нерабочее время - 2 часа с момента получения поручения на проведение подвижного речевого оповещения.

Время прибытия автомобилей в распоряжение оперативных групп до двух часов с момента получения поручения на проведение подвижного речевого оповещения. Начальники оперативных групп определяют маршруты следования в пределах зон и вручают текст оповещения экипажам автомобилей.

5.13. В каждый экипаж включается работник администрации городских и сельских поселений Туапсинского района, который является старшим экипажа и руководит процессом подвижного речевого оповещения при продвижении по маршруту.

5.14. Старшие экипажей при помощи громкоговорящей аппаратуры многократно доводят текст оповещения до населения. С целью повышения надёжности доведения до населения текста оповещения проезд по маршруту осуществляется не менее трёх раз.

5.15. По окончанию проведения подвижного речевого оповещения экипажи возвращаются в администрации городских и сельских поселений Туапсинского района и докладывают начальникам оперативных групп о результатах проведения подвижного речевого оповещения. С разрешения начальников оперативных групп автомобили убывают к местам постоянной дислокации.

5.16. Начальники оперативных групп докладывают о результатах  проведения подвижного речевого оповещения оперативному дежурному ЕДДС.

5.17. Результаты оповещения докладываются главе муниципального образования Туапсинский район (председателю КЧС и ОПБ) через оперативного дежурного ЕДДС.

5.18. Органы местного самоуправления и организации, в ведении которых находятся системы оповещения населения, а также постоянно действующие органы управления РСЧС, органы повседневного управления РСЧС, операторы связи и редакции средств массовой информации проводят комплекс организационно-технических мероприятий по исключению несанкционированной передачи сигналов оповещения и экстренной информации.

6. Поддержание МАСЦО в постоянной готовности к применению.

  - Обеспечение поддержания МАСЦО в постоянной готовности к применению организуется и осуществляется отделом по делам ГО и ЧС администрации муниципального образования Туапсинский район путем контроля заключения муниципальных контрактов на техническое обслуживание оборудования МАСЦО с подрядными организациями.

  - Администрация муниципального образования Туапсинский район предусматривает средства в бюджете муниципального образования Туапсинский район на осуществление расходов по эксплуатации, техническому обслуживанию и совершенствованию (модернизации) МАСЦО.

6.3. Обеспечение поддержания ЛСО в постоянной готовности к применению организуется и осуществляется организациями на основании декларации промышленной безопасности (паспорта безопасности) объекта,  контрактов на техническое обслуживание оборудования ЛСО с подрядными организациями.

Организации обеспечивающие поддержание ЛСО предусматривают средства в бюджете на осуществление расходов по эксплуатации, техническому обслуживанию и совершенствованию (модернизации) ЛСО.

6.4. Готовность МАСЦО достигается:

6.4.1. Наличием актуализированных нормативных актов в области создания, поддержания в состоянии постоянной готовности и задействования системы оповещения населения.

6.4.2. Наличием дежурного (дежурно-диспетчерского) персонала, ответственного за включение (запуск) МАСЦО, и уровнем его профессиональной подготовки.

6.4.3. Наличием технического обслуживающего персонала, отвечающего за поддержание в готовности ТСО, и уровнем его профессиональной подготовки.

6.4.4. Наличием, исправностью и соответствием проектно - сметной документации на систему оповещения населения ТСО.

6.4.5. Готовностью сетей связи операторов связи, редакций средств массовой информации к обеспечению передачи сигналов оповещения и (или) экстренной информации.

6.4.6. Регулярным проведением проверок готовности системы оповещения населения.

6.4.7. Своевременным эксплуатационно-техническим обслуживанием, ремонтом неисправных и заменой выслуживших установленный эксплуатационный ресурс ТСО.

6.4.8. Наличием, соответствием законодательству Российской Федерации и обеспечением готовности к использованию резервов средств оповещения.

6.4.9. Своевременным проведением мероприятий по созданию, в том числе совершенствованию системы оповещения населения.

6.5. С целью контроля над поддержанием в готовности системы оповещения населения организуются и проводятся следующие виды проверок:

6.5.1. Комплексные проверки готовности системы оповещения населения с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации до населения.

6.5.2. Технические проверки готовности к задействованию системы оповещения населения без включения оконечных средств оповещения населения.

Комплексные проверки готовности муниципальных систем оповещения населения и КСЭОН проводятся два раза в год комиссией в составе представителей постоянно действующих органов управления РСЧС и органов повседневного управления РСЧС муниципального уровня, а также операторов связи, организаций, осуществляющих вещание (при наличии филиала и (или) представительства на территории муниципального образования Туапсинский район) задействуемых при оповещении населения, при включении оконечных средств оповещения и доведения поверочных сигналов и информации до населения осуществляются в дневное время в первую среду марта и октября.

По решению КЧС и ОПБ соответствующего уровня могут проводиться дополнительные комплексные проверки готовности муниципальной системы оповещения и КСЭОН при этом перерыв трансляции радиоканалов возможен только по согласованию с вещателями.

Комплексные проверки готовности локальной системы оповещения проводится во взаимодействии с органами местного самоуправления не реже одного раза в год комиссией, из числа должностных лиц организации в полномочия которых входят вопросы создания и поддержания в готовности ЛСО.

Порядок проведения комплексной проверки готовности муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения указан в приложении 3 к положению.

6.6. По результатам комплексных и технических проверок систем оповещения населения оформляется акт, в котором отражаются проверенные вопросы, выявленные недостатки, предложения по их своевременному устранению и оценка готовности системы оповещения населения, определяемая в соответствии с приложением 3 к Положению о системах оповещения населения, утвержденным приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий  стихийных  бедствий  и  Министерства  цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 578/365 «Об утверждении Положения о системах оповещения населения», а также уточняется паспорт системы оповещения населения.

Акт проведения комплексной технической проверки оформляется в двух экземплярах.

6.7. В состав комиссии по оценке результатов комплексной и технической проверки систем оповещения населения входят:

6.7.1. Председатель комиссии – заместитель главы администрации муниципального образования Туапсинский район, в полномочия которого входят вопросы создания и поддержания в готовности системы оповещения населения, в его отсутствие должностное лицо, исполняющее его обязанности.

6.7.2. Члены комиссии:

1) руководитель Отдела, в его отсутствие должностное лицо, исполняющее его обязанности;

2) начальник Ситуационного центра (Служба «112»), в его отсутствие должностное лицо, исполняющее его обязанности;

3) главный специалист МКУ «Спасательная служба Туапсинского района».

6.8. Технические проверки готовности к задействованию муниципальных систем оповещения населения, локальных систем оповещения и КСЭОН проводятся без включения оконечных средств оповещения и замещения дежурными (дежурно-диспетчерскими) службами органа повседневного управления РСЧС, организации путем передачи поверочного сигнала и речевого сообщения «Техническая проверка» ежедневно с 16.00 часов до 18.00 часов, при этом передача пользователям услугами связи (на пользовательское оборудование (оконечное оборудование), а также редакциями средств массовой информации проверочного сигнала «Техническая проверка» не производится.

Результат проверки отображается в протоколе проверки МАСЦО (в электронном виде на АРМ АПК «Марс – Арсенал»). Протоколы хранятся в течение года.

Перед проведением всех проверок в обязательном порядке проводится комплекс организационно-технических мероприятий с целью исключения несанкционированного запуска систем оповещения населения.

6.9. Мероприятия по своевременному эксплуатационно-техническому обслуживанию МАСЦО, ремонту неисправных и замене выслуживших установленный эксплуатационный ресурс ТСО организует и осуществляет Отдел за счет средств, выделяемых из бюджета муниципального образования Туапсинский район в порядке и в соответствии с требованиями, определёнными в Положении по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения, утвержденном приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 31 июля 2020 г. № 579/366 «Об утверждении Положения по организации эксплуатационно-технического обслуживания систем оповещения населения».

6.10. Для обеспечения оповещения максимального количества людей, попавших в зону ЧС, в том числе на территориях, неохваченных автоматизированными системами централизованного оповещения, создаётся резерв ТСО (стационарных и мобильных).

Номенклатура, объём, порядок создания, хранения и использования резерва ТСО устанавливаются в приложениях 4 и 5 к Положению.

6.11. Требования, изложенные в приложении 1 к настоящему Положению, должны быть выполнены в ходе планирования и осуществления строительства новой либо совершенствования действующей системы оповещения населения.

6.12. Вывод из эксплуатации действующей системы оповещения населения осуществляется по окончанию эксплуатационного ресурса технических средств этой системы оповещения населения, завершения ее модернизации (реконструкции) и ввода в эксплуатацию новой системы оповещения населения.

- Ответственность за неисполнение действующего законодательства по выполнению мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также мероприятий гражданской обороны.

Ответственность за невыполнения предусмотренных законодательством обязанностей по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, установлена федеральным законодательством Российской Федерации.

Заместитель главы администрации

муниципального образования

Туапсинский район   						         В.Е. Мирошниченко